Uživatelská příručka    							            březen 1998

Popis terminálové sítě

pro docházkové systémy

NoVy s.r.o.    Brněnská 2,  571 01 Moravská Třebová,    tel. 0462/311556,   info@no-vy.cz,      www.no-vy.cz

OBSAH

1.	Úvod .................................................................................   3

2.	Popis funkce terminálové sítě ............................................   3

3.	Popis souboru ssk.cfg ........................................................   4

4.	Popis souboru path.cfg ......................................................   6

5.	Popis souboru ssk.bat ........................................................   6

6.	Návod k použití terminálu .................................................   7

7.	Nastavení terminálu ...........................................................  8

8.      Nastavení koncentrátoru rackmount....................................  9

9.	Nastavení koncentrátoru PC karta......................................  11

10.     Programátor čipových karet ...............................................  13

11.	Seznam náhradních dílů .....................................................  14

1.   Úvod

Systém je založen na univerzálním řešení sběru dat z čipových karet. Takto postavený systém je možno využít pro následující aplikace

- Docházkový systém

- Stravovací systém

- Kontrolní systémy

- Sběr dat z výroby

- Platební systémy

- Objednávkové systémy

Celý systém je postaven z těchto základních částí:

Terminál  CT-30-1/2

snímač čipové karty ST14..

zobrazení 2x20 LCD pod svícený

klávesnice 12 kláves

2 x IO port

RS 485, RS 232C

napájení ze sítě (akumulátor min. 8 hod)

Koncentrátor KS-1

RS 485, RS 232C (galvanické oddělení)

zobrazovací jednotka stavu

vyrovnávací paměť 128k (možno rozšířit na 1 MB)

SW+FW Ovladače

Softwarové vybavení na úrovni ovladačů a vlastního BIOS u.

Programátor PK 14 nebo win

programátor karet

zásuvná jednotka do PC (jako 3,5“ disketa)

programové vybavení

2.  Popis funkce terminálové sítě

Celá terminálová síť  může být provozována ve dvou základních režimech.

1. on-line     (běžný provoz)

2. off-line    (nouzový provoz)

V  praxi je koncentrátor připojen k počítači na kterém běží ovladač ssk. Jak tento ovladač parametrizovat popisuje kapitola 3. Podmínkou pro funkci je nutno vlastnit alespoň jeden terminál a jeden koncentrátor. Provoz bez koncentrátoru není možný.

V terminálu je možné používat pouze platné karty pro systém ORFERT. Jiné karty jsou odmítnuty terminálem bez dalšího zpracování. Také není možné kombinovat karty mezi různými instalacemi u jiných zákazníků.

Dojde-li při přenosu mezi koncentrátorem a serverem k chybě, je tento stav poznamenán do souboru LOGFILE. Zpět koncentrátoru není vysílána žádná odpověď. Po uplynutí 2 sec. koncentrátor požadavek opakuje. Je-li neúspěšný, přepne se síť do režimu off-line.

2.1  Režim on-line

V tomto režimu jsou data z karty pomocí terminálu a koncentrátoru zaslána počítači. Ten je vyhodnotí a provede následující:

- jsou-li platná (podle příznaku platnosti pracovníka J/N v souboru MZDY), 		   uloží data do souboru  FILE 1 až FILE 5 a zpět vyšle jméno zaměstnance, 		   které je zobrazeno na vrchním řádku terminálu.

- jsou-li neplatná, do souboru LOGFILE uloží zprávu employee not valid a 		  zpět  na terminál vyšle chybovou hlášku  Karta zrušena.

2.2  Režim off-line

V tomto režimu jsou data z karty pomocí terminálu vyslána do koncentrátoru. Zde se  uloží do paměti pouze v případě, že při setup terminálu, byl nataven příznak Server always do hodnoty No. V praxi to znamená, že pro vyhodnocení není potřeba souhlas nadřízeného počítače. V opačném případě (nastavení Server always do yes) se záznam do paměti neukládá. Toho se využívá u platebních terminálů, kde je kontrola platnosti karty povinná. Je-li vše v pořádku, je jméno zaměstnance získáno přímo z karty. To je potom použito pro konečné vyhodnocení vsunuté karty.

Uloží-li se jeden nebo více záznamů do koncentrátoru, je tento stav indikován blikajícím displejem na předním panelu koncentrátoru. Tento signál má správce upozornit na chybné propojení se serverem nebo kolizi ovladače. Po opravě a podle nastavené proměnné timer se data automaticky přenesou do počítače. Po skončení  přenosu displej přestává blikat. Je-li v průběhu hromadného přenosu dat vsunuta karta,  přenos se pozastaví na dobu potřebnou k odbavení karty. Potom automaticky pokračuje.

V režimu off-line nastává jeden případ. Je-li server  odpojen, není možné zaručit platnost stavového řádku terminálu (Příchod/Odchod). V tom případě je stavový řádek (spodní řádek terminálu) smazán a zaměstnanec musí volbu provést ručně pomocí klávesnice.

Běžně se do paměti koncentrátoru zapíše až 6.000 průchodů. Koncentrátor je možno rozšířit do 50.000 průchodů.

3.   Popis proměnných souboru   ssk.cfg

V tomto souboru se nachází proměnné, které mění vlastnosti ovladače. Jejich opomenutí nebo špatné nastavení nemůže způsobit kolizi programového vybavení na rozdíl od souboru path.cfg. Hodnoty umístěné pod proměnnou v hranaté  závorce, jsou default hodnotami.

timer 		Nastavuje aktivaci časovače [min]. Hodnota musí být vždy v

[5]		celistvém násobku, např. řada 1, 5, 10, 30, 60 a násobky 60-ti. Při vypršení 	časovače (ten je vysílán z koncentrátoru) dochází k následujícím akcím v 		tomto pořadí :

1. aktualizuje se čas koncentrátoru (pouze v 1x za hodinu)

2. přepne se příchod/odchod,  je-li potřeba

3. volá proceduru při shodě s proměnnou cleaning na úklid dat

4. jsou-li data v koncentrátoru proběhne jejich přenos

cleaning	Nastavuje hodinu [hod] přenosu dat. Při shodě nastavených hodin proběhnou

[01]		následující akce. (pouze 1x za den)

1. dálkové uzamčení terminálu

2. uzavření otevřených souborů proměnnou FILE 1 až FILE 5

3. volání externí procedury

4. nové vytvoření a otevření souborů FILE 1 až FILE 5

5. dálkové odemčení terminálu

lock		Proměnná definuje po jakou dobu [sec], je možno ponechat terminály

[10]		zamčené.

Př. nastane akce cleaning, která je přerušena v bodě 4. např. vytažením 		kabelu spojujícího server s terminálem. Server již nemůže zaslat obnovovací 		signál a terminály zůstávají uzamčené.

Kontrola probíhá pouze při uzamčení terminálu. Nedojde-li k vyslání 		obnovovacího signálu ze serveru v nastaveném čase, koncentrátor tento signál 		provede sám a terminály se odemknou. Zároveň je nastaven nouzový provoz 		(režim off-line), který je indikován prázdným řádkem na terminálu.

termcount	Proměnná určuje počet terminálu v síti. Je-li větší dochází k zpomalení

[01]		přenosu v důsledku adresování neexistujícího terminálu. Je-li menší než 			skutečný počet, jsou zbývající terminály nedostupné.

service		Tato proměnná [on/off] určuje, je-li možné na terminálech používat služby,

[on]		které jsou používány klávesami 151 až 230 včetně. Rozsah těchto kláves volá 		externí programy. Nastavením na off  je volání programů zakázáno.

swap		Tato technická proměnná obrací nižší byte za vyšší a naopak. Je nutná u RISC [off]		procesorů, což je opak procesorů INTEL.  Off je pro INTEL.

loop		Nastavuje dobu mezi vysílanými bloky do koncentrátoru pro zotavení. Je nutno [300]		jí nastavit experimentálně.

baud		Tato proměnná má dva významy. V MS-DOS nastavuje přenosovou rychlost v [9600]		Baud. V UNIX značí index do pole proměnných. 17 = 19200 Bd.

setport	Pouze UNIX. Pomocí této proměnné je možno zakázat automatické nastavení [on]		terminálové linky. Tu je pak možno nastavit před spuštěním pomocí interního 		příkazu stty < ..

check		Pomocí této proměnné je možno zakázat kontrolu platnosti karty. Ta je

[on]		realizovaná externím programem. Je-li proměnná off,  volání se neprovede a 		na terminálu jsou jména zaměstnanců zobrazena přímo z karty.

wait1		Pouze pro potřebu koncentrátoru na úrovní BIOS

[0]

wait2		Pouze pro potřebu koncentrátoru na úrovní BIOS

[0]

wait3		Pouze pro potřebu koncentrátoru na úrovní BIOS

[0]

write		Umožní zákaz zápisu přicházejících dat na disk. Pouze pro účely nastavování.

[on]

typ1		Povolí nebo zakáže změnu stavového řádku na terminálu (stavový = spodní

[off]		řádek) pozice 001 na 002 a opačně. Typ1 je užíván u terminálu 1, např. u 			docházkového systému, kde mění příchod na odchod a opačně. Je-li off, ke 		změnám nedochází.

chang1	Určuje v kolik hodin (HH:MM) se přepínají stavové řádky terminálů.

[14:00]	např. 14:00 se přepíná příchod na odchod a v 00:00 vždy zpět.

4.   Popis proměnných souboru   path.cfg

V tomto souboru se nachází proměnné, které nastavují cesty k souborům. Ty používá ovladač ssk.  Jejich opomenutí nebo špatné nastavení způsobí  kolizi programového vybavení.

TERMINAL	Název linky, na kterou má být ovladač nainstalován. V prostředí MS-DOS 		značí číslo sériového portu.

např. UNIX         TERMINAL=/dev/tty0p6  terminálová linka 6

např. MS-DOS    TERMINAL=2 připojení na COM 2

LOGFILE	Tato proměnná směruje cestu pro výpis chybových zpráv.

např. UNIX         LOGFILE=/usr/ssk/log  soubor log obsahuje zprávy

např. MS-DOS    LOGFILE=c\ssk\msg\log  soubor log obsahuje zprávy

CONFIG	Určuje cestu ke konfiguračnímu souboru (popsán v kap. 3)

např. UNIX         CONFIG=/usr/ssk/ssk.cfg

např. MS-DOS    CONFIG=c:\ssk\msg\ssk.cfg

FILE x	Určuje cestu k výstupním souborům.  Zde je možno určit až 5 výstupních 			souborů.

např. UNIX        FILE 1=/usr/ssk/passage

např. MS-DOS   FILE 1=c:\ssk\msg\passage

ADDRESS	Pouze u systému MS-DOS. Určuje adresu při použití koncentrátoru jako karty.

např. MS-DOS    ADDRESS=300     adresa se zadává hexadecimálně

INTERRUPT	 Pouze u systému MS-DOS. Určuje číslo přerušení při použití koncentrátoru 		 jako karty.

např. MS-DOS    INTERRUPT=11    zadává se dekadicky

5.   Popis proměnných souboru   ssk.bat (systém UNIX)

V tomto souboru je možno konfigurovat cesty a proměnné pro knihovny modulu COBOL. Tato nastavení jsou trvalá a není možné je měnit. Libovolná změna způsobí vadný běh ovladače nebo terminálové sítě. Na konci musí být příkaz ke spuštění vlastního ovladače.

TZ		Nastavuje časové pásmo. Pouze u UNIX u a operačního systému HP-UX

např. UNIX    TZ=MET-1 METDST

6.  Návod k použití terminálu

a) Průchody (tři možné způsoby použití)

- standardní způsob (nastaven)

1) vložte kartu

- pro ikony (obrázky, pevně definované texty)

1) mírně vložte kartu

2) stlačte požadovanou klávesu

1x pro příchod

2x pro odchod

3) stlačte ENTER

4) na výzvu dotlačte kartu

5) vyjměte kartu

- rozšířený způsob (pro volitelné texty)

1) mírně vložte kartu

2) šipkami nalistujte požadovaný text

3) stlačte ENTER

4) na výzvu dotlačte kartu

5) vyjměte kartu

b) Služby

1) mírně vložte kartu

2) stlačte klávesu Num

3) volte požadované číslo

4) stlačte ENTER

5) na výzvu dotlačte kartu

6) prostudujte obsah displeje

7) vyjměte kartu

poznámka: není-li karta vsunuta není možné terminál ovládat !

Při používání klávesnice mají přednost ikony před číslicemi. Přepnutí do číselného režimu se provede klávesou Num.

Systémové menu (ovládání typu b,  pro správce terminálové sítě)

255 - setup terminálu

254 - vrací verzi koncentrátoru

253 - vrací verzi terminálu

232 - vrací verzi ovladače

7.  Nastavení terminálu

Nastavení terminálu se provádí pomocí super karty. Tu je možno naprogramovat pomocí programátoru PK 14 nebo PK 14 win. (kap. 9.2 od. security). Přepnutí terminálu do režimu nastavení provedeme takto :

1)  mírně vložte kartu

2)  stlačte klávesu Num

3)  volte č. 255

4)  stlačte ENTER a kartu domáčkněte na doraz

Na displeji se zobrazí zpráva Terminál  setup. Tím je terminál připraven pro nastavení. Průběh nastavování se provádí dvojím  způsobem. Jedná-li se o číselnou hodnotu, zapíšeme ji přímo pomocí Num + číselné hodnoty. Položky typu Yes/No se mění pomocí šipek Levá-Pravá. Po menu se pohybujeme šipkami dolů a nahoru. Každou změnu potvrdíme klávesou ENTER. Tím je položka uložena do paměti. V menu můžeme nastavovat tyto údaje:

Terminál type (1-5)		Nastavuje číselnou hodnotu. (kap 9.2) Podle této hodnoty jsou 				data ukládaná do jednoho ze souborů FILE 1 až FILE 5

Backlight delay [s]		Nastavuje dobu pod svícení displeje po vsunutí karty. Je-li 					provoz na baterie, pod svícení se řídí dobou vsunuté karty. V 				tomto provozu je hodnota bez významu. Je-li nastavena 0, displej 				svítí trvale.

Relay x enable		Hodnotou Yes/No povolujeme nebo zakazujeme sepnutí relé. 				Tím je možno např. řídit otvírání dveří.

Relay x delay [s]		Nastavuje dobu, po kterou je relé sepnuto.

Server always		Používá se pouze při nouzovém provozu. (režim off-line) Je-li 				nastaven na hodnotu Yes, je požadován souhlas nadřízeného 				počítače pro vyhodnocení vsunuté karty. V praxi to znamená, že 				při odpojení serveru nelze tento terminál používat. Je-li No, 				souhlas není požadován.

Back to terminál		Pomocí hodnoty Yes se vracíme zpět do normálního provozu.

Baud rate kBd (0..3)		Volí jednu ze čtyř přenosových rychlostí. Je třeba poznamenat, 				že zvolená rychlost musí být stejná i na straně koncentrátoru.

| Hodnota | Přenosová rychlost |
| --- | --- |
| 0 | 31.25 kBd |
| 1 | 62.5 kBd |
| 2 | 187.5 kBd |
| 3 | 375 kBd |

Terminál IP adres		Tato volba určuje adresu terminálu. Hodnota musí začínat 1, 				musí být výhradní a nesmí se opakovat. Při instalaci jsou 					terminály vždy nastaveny. Toto menu se používá v případě 					výměny terminálu. Je třeba nejprve zjistit starou IP adresu a tu				nastavit na nový terminál.

Nastane-li po ukončení setup nebo v průběhu provozu k vážnější chybě, je možno použít terminál reset. To provedeme pomocí tlačítka, které je umístěno pod spodním krytem.

XS 6 - RS 485

XS 1 - 220V / 50Hz

Po1  - síťová pojistka

XS 5 - kontakty relé RE 1

XS 4 - kontakty relé RE 2

8.  Nastavení koncentrátoru rackmount

Nastavení koncentrátoru je velmi jednoduché. Stejně jako terminály je koncentrátor nastaven již při výrobě. Jaké je platné nastavení, je možno zjistit při zapnutí.  Zde se na displeji  zobrazí dvě po sobě jdoucí čísla. První odpovídá komunikační rychlosti, druhé počtu bloků x 64 kB paměti RAM.

8.1  Význam prvního čísla :          (přenosové rychlosti)

| Hodnota | Přenosová rychlost RS 485 | Přenosová rychlost RS 232 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 375.0 kBd | 19200 Bd |
| 01 | 375.0 kBd | 9600 Bd |
| 02 | 187.5 kBd | 19200 Bd |
| 03 | 187.5 kBd | 9600 Bd |
| 04 | 62.5 kBd | 19200 Bd |
| 05 | 62.5 kBd | 9600 Bd |
| 06 | 31.25 kBd | 19200 Bd |
| 07 | 31.25 kBd | 9600 Bd |

8.2   Význam druhého čísla :         (velikost - organizace paměti)

| Hodnota | Velikost/organizace RAM | max. počet záznamů | spojené kontakty |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 64 kB/2x32 kB | 2.872 | J2,J3:(1-2) |
| 02 | 128 kB/1x128 kB | 5.850 | J2, J3:(2-3), J9(1-2) |
| 03 | 192 kB/ nepoužito |  |  |
| 04 | 256 kB/2x128 kB | 11.808 | J2, J3:(2-3), J9(1-2, 3-4) |
| 05 | 320 kB/nepoužito |  |  |
| 06 | 384 kB/3x128 kB | 17.766 | J2, J3:(2-3), J9(1-2, 5-6) |
| 07 | 448 kB/nepoužito |  |  |
| 08 | 512 kB/ 4x 128 kB | 23.724 | J2, J3:(2-3), J9(1-2, 3-4, 5-6) |

8.3  Umístění jumper koncentrátoru

Kde se nachází popisované kontakty na koncentrátoru, to popisuje tato podkapitola. Pomocí dvou šroubů odstraníme vrchní kryt koncentrátoru. Přístroj musí být odpojen od rozvodu elektrického napětí.

Otočením propojky J1 o 90° můžeme přehodit vodiče 2 a 3 na přívodním datovém kabelu ze serveru.

8.4  Rozmístění indikačních LED diod pro chybové hlášky

Přední panel koncentrátoru :

8.5  Význam chybových kódů na displeji koncentrátoru

| Kód | Popis |
| --- | --- |
| 10 | Přetečení databáze, nedostatek paměť RAM koncentrátoru |
| 21 | Neznámý příkaz od serveru, při přenosu ze serveru došlo k chybě |
| 22 | Chyba zabezpečení přenosu, přenos je 2x opakován |
| 41 | Neznámý příkaz, koncentrátor nerozpoznal požadavek terminálu, rušení po síti |
| 42 | Chyba zabezpečení přenosu, přenos je stále opakován |
| 43 | Neznámý příkaz, terminál nerozpoznal příkaz koncentrátoru |
| 44 | terminál neodpověděl ve stanoveném čase, síť je přiliž zatížena |

8.6  Ostatní chyby

- Nesvítí indikační dioda D10 - špatně nastaven J1, přehozen 2, 3 pin..

- Nesvítí indikační dioda D1  - terminály neodpovídají, chyba kabelu terminálu...

8.7  Popis indikačních diod

D1 – R x D RS 485	D2 – T x D RS 485

D6 - RI		D7 - DCD		D8 - DSR

D9 - CTS		D10 – R x D		D11 – T x D

D12 - RTS		D13 - DTR

9.  Nastavení koncentrátoru PC karty

Nastavení karty koncentrátoru lze rozdělit do dvou kroků, a to

9.1.  nastavení komunikace mezi kartou a PC

9.2. nastavení komunikace mezi kartou a terminálem (y) -linka RS 485

Rozmístění nastavovacích prvků na kartě koncentrátoru dat a příklad  jejich nastavení.

### 9.1.  nastavení komunikace mezi kartou a PC.

Vlastní nastavení komunikace mezi kartou koncentrátoru dat a PC spočívá v nastavení adresy zařízení a nastavení požadovaného přerušení IRQ . Je  nutné znát konfiguraci systému (v něm použitých adres zařízení a přerušení), abychom předem vyloučili možnost kolize dat.

9.1.1 Nastavení I/O adresy karty koncentrátoru.

Pro nastavení I/O adresy používá PC desetibitovou adresu A9 ... A0. Na kartě koncentrátoru lze pomocí spínačů SW 1 nastavit  bity A9 ... A2, přitom bity A1, A0 jsou vždy nulové.

A9 A8     A7 A6 A5 A4    A3 A2 A1 A0

Příklad: adresa na obrázku =           1    1        0    0   0    0       0   0    0    0     =   300 H

----------------------------------------

SW 1

Musíme si proto uvědomit, že adresy v konfiguračním souboru PATH.CFG lze nastavovat pouze tak, aby tuto podmínku (nulovosti bitů A1, A0) splňovaly. Např. adresy 301H, 302H a 303H nemají smysl - a karta koncentrátoru  dat by je reprezentovala jako adresu 300H a došlo by k chybě komunikace.

9.1.2. Nastavení čísla přerušení IRQ.

Přerušení,které musí být shodné jako v přerušení nastavené v konfiguračním souboru PATH.CFG se nastaví pomocí jediné zkratovací propojky na konektoru  J1  oproti příslušné hodnotě . Protože PC má většinou spodní polovinu přerušení trvale obsazenu standardními zařízeními, jsou na kartě koncentrátoru dat přístupné pouze hodnoty IRQ 10, 11, 12, 14 a 15.

Příklad:   na obrázku výše je nastaveno přerušení IRQ 11.

### 9.2. nastavení komunikace mezi kartou a terminálem(y) - linka RS 485.

Pro komunikaci mezi kartou koncentrátoru dat a  vlastními terminály je použito sériové rozhraní RS 485, které má některé své specifikace - baud rychlost , která je přímo úměrná počtu terminálů, a nepřímo úměrná délce vedení.

Pozn.: u vedení RS 485 nutno dodržet zapojení vodičů a - a, b - b, jinak by systém nepracoval.

9.2.1. Nastavení baud rychlosti linky RS 485 .

Baud rychlost se nastavuje dle uvedené tabulky pomocí jumper J5. Této rychlosti musí odpovídat i nastavené rychlosti ve všech terminálech sítě (viz nastavení terminálu).

| Rychlost RS 485 | 1 - 2 | 3 - 4 |
| --- | --- | --- |
| 31,25 kBd | on | on |
| 62,5 kBd | Off | on |
| 187,5 kBd | On | off |
| 375 kBd | Off | off |

Příklad:   na obrázku je nastavena rychlost 62,5 kBd (tato rychlost je i doporučená).

9.2.2. Nastavení odporu linky RS 485 .

Pro správnou činnost  linky RS 485 je nutno na obou koncích vedení použít koncové odpory. Připojení koncové  odporu  v koncentrátoru dat  určuje jumper J3. Pokud tedy bude koncentrátor dat rovněž i koncovým zařízením  sítě, je nutné jumper J3 spojit ( zařadit koncové odpor ). V opačném případě, pokud  bude koncentrátor dat uvnitř sítě ( použijí se oba připojovací konektory RJ), je nutné jumper J3 rozpojit.

Příklad:   na obrázku je  koncentrátor dat koncovým zařízením  sítě - je zařazen koncový odpor ( J3 = on).

10.   Programátor čipových karet

Programátor je používán k programování paměťových čipových karet pro docházkové nebo kontrolní systémy. Jsou používány karty typu EEPROM, které je možno opět programovat.

Programátor je možno rozdělit do dvou hlavních částí :

- nastavení

- programování

10.1 Nastavení : při nastavení je možno zvolit port, na kterém je programátor používán a typ karty. Není-li nastaven, je použit COM2.  Dále je potřeba vybrat typ karet, která budou používány. Volit je možno mezi kartami ST 1401 nebo ST 1402. Aby nastavení bylo trvalé, je třeba programátor spustit s příslušnými parametry.

např.	COM 3 a ST 1401   Karty 3

COM 1 a ST 1402   Karty 4 10

COM 2 a ST 1402   Karty 2 10  nebo  Karty 10		(COM 2 default)

Další možné parametry jsou nula <0> znamená, že program automaticky doplní položku Číslo zleva nulami.

10.2  Programování : se provádí pomocí menu  Karty, Čtení/Zápis. V takto vyvolaném dialogu je možno programovat jednoho zaměstnance.

Do první položky Číslo se zadává číslo zaměstnance. To musí být stejné jako číslo, pod kterým je zaměstnanec veden v souboru mezd, včetně příslušných nul. Maximální rozsah je 10 znaků.

Do druhé položky Jméno  se zadává příjmení a jméno. Tato položka je používaná při provozu sítě v nouzovém režimu (off-line), pro výpis jména zaměstnance. Max. počet 20 znaků.

Položka Text má pouze informační charakter. Max. 20 znaků. Skutečné použití je pouze pro blokovací kartu.

Další položky Rodné a Datum slouží k bližší identifikaci zaměstnance a k datumu výroby karty. Rozsah je 12 a 10 znaků.

Položky S/N a Kóde jsou nedostupné. Jejich hodnota závisí na obsahu karty. Používají se terminálem pro vnitřní kontrolu platnosti karet.

Položka Povol terminál  [  ] zakazuje nebo [X] povoluje používání typu terminálu. Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, je možné terminálovou síť konfigurovat do pěti logických celků. Zde se nastavuje, který zaměstnanec může používat příslušný terminál.

Položka security slouží pro výrobu jiných než zaměstnaneckých karet. A to blokovací karty a karty pro správce sítě. Tyto karty je možno vyrobit přímo z hlavního menu. Tam není však možné měnit texty, zapisující se do karet.

10.3	Jsou-li data připravena, je možno přistoupit k vlastnímu programování. To se provede pomocí klávesnice Alt-P. Právě probíhající stav je indikován napravo na spodním řádku. Po zápisu dat je automaticky prováděna kontrola (Verify). Konec programování je indikován zprávou Ok... nebo Error ...

Při chybě (Error) je nutno programování opakovat. Nelze-li chybu odstranit, pak příčinou je HW chyba. Proto programování ukončete a program spusťte znovu. Můžete také zkusit vypnutí a opětovné zapnutí počítače. Nelze-li chybu odstranit, kontaktujte vašeho dodavatele.

Další kombinace tlačítek slouží ke čtení obsahu karty Alt-C, k mazání obsahu okna Alt-M a k vyvolání nápovědy Alt-H. Chcete-li smazat obsah karty, nejprve smažte obsah okna a následovně jej zapište na kartu. Ukončení proveďte kombinací Alt-E nebo Esc.

11.   Seznam náhradních dílů

Tento seznam slouží uživatelům systému k objednávání náhradních dílu pro opravy jednotlivých částí. V objednávce je nutno uvést přesné označení dílu, počet kusů a verzi systému jak terminálu tak koncentrátoru.

Verze jednotlivých komponent je možno zjistit pomocí terminálu a super karty. Tu je nutné vyrobit pomocí  programátoru  PK 14.

číslo služby  232 - vrací verzi ovladače

číslo služby  254 - vrací verzi koncentrátoru

číslo služby  253 - vrací verzi terminálu

# Seznam náhradních dílu terminálu CT-30-1/2

| Název | Označení | Množství |
| --- | --- | --- |
| Panel s grafickou fólií | GF - 30 | 1 ks |
| Klávesnice | KEY - 30 | 1 ks |
| Krabice (combicard systém) | CS - 30 | 1 ks |
| Displej | DIS - 30 | 1 ks |
| Akumulátor | AKU - 30 | 8 ks |
| Čtečka čipových karet | CK - 30 | 1 ks |
| Relé LUN | LUN - 30 | 2 ks |
| Držák AKU | DAKU - 30 | 1 ks |
| Procesor | INTEL - 30 | 1 ks |
| RAM | RAM - 30 | 1 ks |
| Deska terminálu (osazená, not IO) | SMPK - 30 | 1 ks |
| EPROM | EPROM - 30 | 1 ks |

# Seznam náhradních dílu koncentrátoru KS-1

| Název | Označení | Množství |
| --- | --- | --- |
| Skříň kovová | SK -1 | 1 ks |
| Deska opto. oddělovače (osazená, zahrnuje IO) | SMPK -1-1 | 1 ks |
| RAM | RAM - 1 | 1 ks |
| Akumulátor | AKU - 1 | 3 ks |
| Deska koncentrátoru (osazená, not IO) | SMPK - 1-2 | 1 ks |
| Deska displeje (osazená) | SMPK - 1-3 | 1 ks |
| Vypínač | VP - 1 | 1 ks |
| Držák AKU | DAKU - 1 | 1 ks |
| Procesor DALLAS | DALLAS - 1 | 1 ks |
| EPROM | EPROM - 1 | 1 ks |
| Rozšíření o 5.000 záznamů | ADV - 1 | 1 ks |